Дефектная ведомость фасада и кровли дома №3 литера Б по улице Гагаринской

В ходе дефектации можно разделить обнаруженные дефекты на пять категорий:

- Недоделки в ходе проведения работ, в частности:

1) незавершенные фасадные работы по трубам,

2) неокрашенные места соединений и сварки ограждений,

3) незакрепленная электропроводка,

4) неотрегулированные входные двери в подъезды неоштукатуренные проемы на чердаки и окна на чердаках.

- Дефекты фасада, возникшие в ходе проведения работ по капремонту кровли, в большей части в местах установки подъемного оборудования. Причина – удары по фасаду спускаемым мусором.

- Дефекты фасада вызванные некачественной подготовкой поверхности и оштукатуриванием, к которым можно отнести повсеместные трещины на ЛК фасада и отваливающиеся элементы фасада, в том числе на откосах окон.

- Дефекты фасада в местах неверно сконструированной\смонтированной кровли, где происходит постоянное протекание осадков и намокание фасада – в основном под ендовами.

- Протекание крыши на чердачное помещение в местах ендов.

- Отдельный вопрос вызывает качество ремонта труб газоходов, этот ремонт, по-видимому, не был сделан в ходе фасадных работ и при замене оголовков в ходе КР кровли.

- Двор лицевого фасада, лестница 1 (кв.2Н – 62) и торцевой фасад в сторону наб. Кутузова

1111111111

1111111111

1111111111

  - Обвалившаяся штукатурка на карнизе рядом с окном кв.60

  - Обвалившаяся штукатурка внизу откосов двери лестницы 1

  - Обвалившаяся штукатурка на карнизе

  - Здесь и повсеместно на крыше незавершенные работы по трубам

  - Осыпавшаяся штукатурка оголовка дымохода

- Арка между дворами лицевого фасада, дворами 1 и 2 (кв.40 и кв.63)

- Двор 1, лестницы 2 и 4 (кв.64 – 77)

1

  - Грибковые образования на стене у окна кв.71

  - Грибковое образование на стене слева от окна и отслаивание краски откоса окна кв.59

  - Грибковые образования между окном кв.59 и стеной лестницы 1 вокруг трубы

  - Грибковые образования над и справа от окна шестого этажа лестницы 1

  - Грибковое образование между окнами кв.59

  - Грибковое образование над кабель-каналом между 1-м и 2-м этажами

  - Во время дождя вода стекает из-под кровли

  - Во время дождя вода стекает из-под кровли

Дефекты покрытия укрупненно:

- Двор 2, кв.35

  - Демонтированные во время ремонта фасада болтающиеся провода электропроводки.

  - Отколотая штукатурка, царапины, замятие водоотлива, отколотые откосы по свей высоте в месте установки лебедки.

  - Пятна на фасаде, кв. 15 в сухое время

  - Упавшая в ходе ведения работ по кровле воронка, установлена уже мятой и неокрашенной

  - Здесь и повсеместно непонятные пятна на трубах, не соответствующие цвету фасада

  - Плохо закрепленные оголовки, один упал от ветра, открытая кладка, точнее можно видеть, что кладка труб не восстанавливалась.

  - Пример вымокаемой во время дождя области на стыке фасада и крыши – стык не защищен должным образом от намокания, грибок.

  - Обвалившаяся штукатурка на карнизе

  - Повсеместные трещины под водоотливами окон и высыпающаяся штукатурка на откосах.

- Арка между дворами 2 и 3

- Двор 3

  - Демонтированная во время ремонта и болтающаяся проводка дворового освещения.

  - Грибковое образование на стене под ендовой крыши. Постоянное намокание во время дождя.

- Арка между дворами 3 и 4

- Двор 4

  - Протекание ендовы, вымывание антисептика.

  - Грибковые образования на стене под ендовой крыши. Постоянное намокание во время дождя.

  - Грибковое образование и потеря ЛК.

  - Осыпание штукатурки и ЛК.

- Двор 5 (вход из Двора 4, за воротами со стороны задней стены котельной)

  - Отсутствие стыков фасада и кровли

- Торцевой фасад в сторону ул. Чайковского

- Торцевой фасад в сторону наб. Фонтанки

  - Отслаивание штукатурки на откосах окон